Методические рекомендации

при проведении итоговой аттестации по учебному предмету «Основы конструирования швейных изделий»

Задания  на установление правильной  последовательности

Тестируемый учащийся должен поставить цифры рангов в прямоугольниках, стоящих слева перед каждым элементом задания. При компьютерном тестировании для этой формы заданий требуется специальная программа. В этом случае курсор будет автоматически передвигаться от одного прямоугольника к другому после проставления каждого ранга.

Для достижения ясности в понимании каждому заданию предшествует инструкция и пример выполнения задания данного типа.

Требования к заданиям: однозначность трактовки, четкость цели, корректность содержания.

Оценка: для оценки этих тестовых заданий рекомендуется использовать дихотомическую оценку 1/0. Один балл — в случае правильной расстановки алгоритмической или технологической (в зависимости от задания) последовательности, нуль — при наличии ошибки в ответе.

Многовариантные задания с единственным правильным или несколькими возможными правильными ответами

Тестируемый учащийся должен выбрать и указать (обвести кружком) номера всех правильных ответов (одного или нескольких).

Требования к заданиям: однозначность трактовки, четкость цели, корректность содержания.

Оценка тестового задания: обычно в каждом задании правильный и неправильный ответы оцениваются как 1 балл и 0 баллов.

Если в задании предполагается наличие нескольких правильных ответов, то надо в инструкции к тесту не забыть об этом сказать.

Задания открытой формы

В ряде случаев, когда, например, надо исключить вероятность угадывания учащимися правильного ответа, целесообразно тестирование с помощью заданий, в которых учащемуся предлагается дописать ответ. Здесь используется принцип «истинного и ложного высказывания»: некое утверждение, содержащееся в задании, превращается в истинное высказывание при правильном ответе и в ложное — при ошибочном. Поэтому особенно важна четкость формулировки задания и однозначность ответа, так как никаких вариантов ответов не предусмотрено.

Самостоятельно составляющим тесты преподавателям надо иметь в виду, что иногда задания в открытой форме могут быть не совсем понятны испытуемым. В этом случае то же задание лучше представить в форме задания с выбором правильного ответа.

Тестовое задание

(для девушек)

- Укажите правильные ответы

Номера следующих антропометрических точек фигуры, обозначенные на рисунке:

- коленная;

- точка высоты линии талии;

- среднегрудинная;

- передний угол подмышечной впадины;

- яремная выемка;

- точка основания шеи.

Ответ: а-12;б-16; в – 4;г -13; д- 5; е- 3.

- Выберите несколько вариантов правильных ответов

Мерки, измеряющиеся через передние углы подмышечных впадин:

а)Шс;

б)Сг1;

в)Шг;

г) Шп;

д)Сг2.

Ответ: б, д.

3. Выберите несколько вариантов правильных ответов

Мерки, измеряющиеся от точки основания шеи:

- Впрз2;

- Шг;

- Вг2;

- Oп;

- Сг3.

Ответ: а, в.

- Выберите несколько вариантов правильных ответов

Пополам делятся результаты измерения мерок:

- Ст;

- Вс;

- Сб;

- Дтс;

- Ог.

Ответ: а; в.

Укажите правильные ответы

Номера следующих размерных признаков  указаны на рисунке:

  - полуобхват шеи — Сш;

  - обхват бедер - Об;

  - обхват талии — Oт;

  - ширина груди — Шг.

Ответ: а-2; б- 7; в – 6;г – 8;

- Выберите  правильный ответ

Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется:

а. горизонтально сзади на уровне талии между наиболее вдавленными        точками на боковой поверхности туловища;

б. горизонтально вокруг туловища на уровне талии;

в. горизонтально вокруг туловища на уровне талии с учетом выступа живота

г. горизонтально спереди на уровне талии между наиболее вдавленными точками на боковой поверхности туловища;

д. горизонтально вокруг туловища на уровне талии на полном выдохе.

Ответ: б.

- Выберите  правильный ответ

Размер женской одежды определяет мерка:

- ширина груди;

- полуобхват талии;

- полуобхват бедер;

- длина спины до талии;

- полуобхват груди.

Ответ: д

- Выберите  правильный ответ

Размер детской одежды определяет мерка:

- обхват груд;

- обхват бедер;

- обхват талии;

- росту;

- возрасту.

Ответ: г

- Выберите  правильный ответ

Размер выкройки для блузок, платьев и курток определяется:

- по обхвату бедер;

- по обхвату груди;

- по обхвату талии;

- по росту;

- по возрасту.

Ответ: б.

- Выберите несколько вариантов правильных ответов

Записывают полностью мерки:

- ширины плеча;

- ширины груди;

- ширины спины;

- обхват запястья;

- длины рукава.

Ответ: а; г; д.

- Выберите несколько вариантов правильных ответов

Записывают в половинном размере при снятии мерки:

- ширина плеча;

- ширина груди;

- ширина спины;

- обхват запястья;

- длина рукава.

Ответ: б; в.

- Выберите  правильный ответ

Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется:

- горизонтально сзади на уровне талии, между наиболее вдавленными точками на боковой поверхности туловища;

- горизонтально вокруг туловища на уровне талии;

- вертикально вокруг туловища на уровне талии;

- горизонтально вокруг туловища на уровне талии на полном выдохе.

Ответ: б.

- Выберите  правильный ответ

Размер женских юбок определяется:

- по обхвату шеи;

- по обхвату груди;

- по обхвату бедер;

- по обхвату талии;

- по росту.

Ответ: в.

- Выберите  правильный ответ

Мерку Сб снимают:

- для определения длины пояса;

- для определения длины изделия;

- для определения ширины изделия;

- для определения ширины рукава.

Ответ: в.

- Выберите несколько вариантов правильных ответов

Измерения, величины которых записываются в половинном размере при снятии мерок.

- длины;

- высоты;

- полуобхваты.

- ширина плеча.

Ответ: а, б, г.

16.	Установите соответствие между условным обозначением и названием мерок

| Условные обозначения мерок | Названия мерок |
| --- | --- |
| 1. Сг II | а) Длина спины до талии |
| 2. Вс | б) Обхват плеча |
| 3. Сб | в) Высота сидения |
| 4. Oп | г) Полуобхват груди второй |
| 5. Дтс | д) Полуобхват талии |
| 6. Cт | e) Полуобхват бедер |
| 7. Шс | ж) Ширина спины |

Ответ: 1 - г; 2 - в; 3-е; 4-б; 5 - а; 6 - д;7 - ж.

    - Выберите  правильный ответ

Мерки с женской фигуры снимают с:

- с правой стороны;

- со стороны полочки;

- с левой стороны;

- со стороны спинки.

Ответ: а.

    - Выберите несколько вариантов правильных ответов

Приспособления, применяющиеся при контактном методе снятия мерок:

- сантиметровая лента;

- наплечник;

- булава;

- ножницы;

- метр;

- эластичная тесьма.

Ответ: а, б, е.

19. Выберите несколько вариантов правильных ответов

Швейные изделия плечевой группы:

- юбка-брюки;

- сарафан;

- платье;

- комбинезон;

- жилет.

Ответ: б; в; г; д.

- Выберите  правильный ответ

Прибавка - это:

а)	величина, необходимая при обработке изделия машинными швами, выраженная в сантиметрах и учитываемая при раскрое;

б)	величина, прибавляемая к размеру мерки на свободное облегание одежды.

Ответ: б.

- Выберите  правильный ответ

Окатом называют:

- участки спинки;

- участки полочки;

- верхнюю закругленную часть рукава;

- нижнюю часть рукава.

Ответ: в.

- Выберите несколько вариантов правильных ответов

Карманы при изготовлении швейных изделий применяют:

- в швах;

- накладные;

- прорезные;

- настрочные;

- из основной детали.

Ответ: а; б; в; д.

- Выберите несколько вариантов правильных ответов

Детали, указанные на рисунках, является:

    - полочкой с цельнокроеной планкой -1;

    - полочкой с подкройным подбортом - 2;

    - полочкой с цельнокроеным подбортом - 1;

    - полочкой с подкройной планкой - 2.

1

2

Ответ: а, г.

24. Выберите  правильный ответ

Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками:

- сметочными;

- копировальными;

- прямыми;

- косыми.

Ответ: б.

- Выберите  правильный ответ

Вид ножниц, используемый  при раскрое ткани:

- маникюрные;

- садовые;

- канцелярские;

- портновские.

Ответ: г.

26. Установите соответствие между условным обозначением и его названием

| Условные обозначения | Название |
| --- | --- |
| │←│ 5 6 7 8 _ _ _ _ _ _ _ _ 9 | а) контрольные метки |
|  | б) метка складки |
|  | в) петля |
|  | г) разрез |
|  | д) метка разреза |
|  | е) присборить |
|  | ж) линия сгиба |
|  | з) линия совмещения |
|  | и) направление долевой нити |

Ответ:  1 — д); 2 — г); 3 — в); 4 — а); 5 —б); 6- и; 7-е; 8- з; 9-ж.

- Выберите  правильный ответ

Инструмент необходимый при раскрое изделий:

  - пяльцы;

  - булавки;

  - наперсток;

  - крючок.

Ответ: б.

- Установите технологическую последовательность операции при раскладке выкройки на ткань:

- разложить мелкие детали, приколоть детали

- разложить крупные детали, приколоть детали;

- сколоть ткань булавками;

- определить долевую нить и лицевую сторону ткани;

- нанести контрольные линии и точки;

- разметить припуски на обработку;

- обвести детали по контуру.

Ответ: г; в; б; а; ж; е; д.

29. Выберите несколько вариантов правильных ответов

Важными характеристиками модели являются:

- фигура человека;

- силуэт;

- покрой;

- размер;

- полнота;

- вид ткани.

Ответ: б, в, г, д, е.

- Выберите несколько вариантов правильных ответов

Все детали изделия выкраивают с учетом:

- направления ворса;

- направление начеса;

- направления нитей основы;

- рисунка на ткани;

- величины припусков на швы;

- петельных столбиков в трикотажных полотнах.

Ответ: а; б; в; г; е.

- Выберите  правильный ответ

Долевую нить при выкраивании косой бейки располагают:

- под углом 30° к долевой нити ткани;

- поперек бейки;

- под углом 45° к долевой нити ткани;

- вдоль бейки.

Ответ: в.

- Выберите  правильный ответ

Перевод выкройки на ткань осуществляется при помощи:

- сметочных стежков;

- резца;

- копировальных стежков;

- портновского мела;

- косых стежков.

Ответ: б; в; г.

- Выберите несколько вариантов правильных ответов

Лицевую сторону ткани можно определить:

- по яркости ;

- по четкости рисунка;

- по переплетению;

- по кромке;

- по наличию блеска;

- по наличию технических узелков;

- по фактуре ткани.

Ответ: а, б, в, г, д.

- Выберите несколько вариантов правильных ответов

Подготовка выкройки фартука к раскрою выполняется по следующим операциям:

- перевод на кальку деталей выкройки;

- перевод на кальку конструктивных линий;

- обозначение направления нитей основы;

- обозначение направления нитей утка;

- обозначение названий деталей и их количества;

- обозначение величины припусков на швы;

- обозначение названий срезов и сгибов.

Ответ: а; б; в; д; е; ж.

34. Выберите  правильный ответ

Выкройка – это:

- деталь швейного изделия в натуральную величину;

- чертеж швейного изделия в натуральную величину;

- инструмент для выкраивания;

- лекало швейного изделия.

Ответ: б.

- Выберите  правильный ответ

Припуск – это:

- запас ткани для выкраивания мелких деталей;

- запас ткани на выполнение машинного шва;

- деталь швейного изделия в натуральную величину;

- линия сгиба.

Ответ: б.

Тестовое задание

(для юношей)

- Укажите правильные ответы

Номера следующих антропометрических точек фигуры, обозначенные на рисунке:

- коленная;

- точка высоты линии талии;

- среднегрудинная;

- передний угол подмышечной впадины;

- яремная выемка;

- локтевая линия.

Ответ: а-16; б-8; в – 2;г -5; д- 1; е- 10.

- Выберите  правильный ответ

Мерки, измеряющиеся через передние углы подмышечных впадин:

а)Шс;

б)Сг;

в)Шг;

г) Шп;

Ответ: б

3. Выберите несколько вариантов правильных ответов

Мерки, измеряющиеся от точки основания шеи:

а. Впрз;

- Шг;

- Вг2;

- Oп;

- Сг3.

Ответ: а, в.

- Выберите несколько вариантов правильных ответов

Пополам делятся результаты измерения мерок:

- Ст;

- Вс;

- Сб;

- Дтс;

- Ог.

Ответ: а; в.

- Укажите правильные ответы

Номера следующих размерных признаков  указаны на рисунке:

  - полуобхват шеи — Сш;

б. обхват бедер - Об;

в. обхват талии — Oт;

г. ширина груди — Шг.

Ответ: а-2; б- 5; в – 4;г – 12;

- Выберите  правильный ответ

Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется:

а. горизонтально сзади на уровне талии между наиболее вдавленными        точками на боковой поверхности туловища;

б. горизонтально вокруг туловища на уровне талии;

в. горизонтально вокруг туловища на уровне талии с учетом выступа живота

г. горизонтально спереди на уровне талии между наиболее вдавленными точками на боковой поверхности туловища;

д. горизонтально вокруг туловища на уровне талии на полном выдохе.

Ответ: б.

- Выберите  правильный ответ

Размер мужских брюк определяет мерка:

- ширина груди;

- полуобхват талии;

- полуобхват бедер;

- длина спины до талии;

- полуобхват груди.

Ответ: в

- Выберите  правильный ответ

Размер детской одежды определяет мерка:

- обхват груд;

- обхват бедер;

- обхват талии;

- росту;

- возрасту.

Ответ: г

- Выберите  правильный ответ

Размер выкройки для рубашек и курток определяется:

- по обхвату бедер;

- по обхвату груди;

- по обхвату талии;

- по росту;

- по возрасту.

Ответ: б.

- Выберите несколько вариантов правильных ответов

Записывают полностью мерки:

- ширины плеча;

- ширины груди;

- ширины спины;

- обхват запястья;

- длины рукава.

Ответ: а; г; д.

- Выберите несколько вариантов правильных ответов

Записывают в половинном размере при снятии мерки:

- ширина плеча;

- ширина груди;

- ширина спины;

- обхват запястья;

- длина рукава.

Ответ: б; в.

- Выберите  правильный ответ

Снятие мерки «полуобхват талии» выполняется:

- горизонтально сзади на уровне талии, между наиболее вдавленными точками на боковой поверхности туловища;

- горизонтально вокруг туловища на уровне талии;

- вертикально вокруг туловища на уровне талии;

- горизонтально вокруг туловища на уровне талии на полном выдохе.

Ответ: б.

- Выберите  правильный ответ

Записывают полностью величины следующих мерок:

- Ди;

- Cm;

- Сб;

- Ог;

- Сш.

Ответ: а; г.

- Выберите  правильный ответ

Мерку Сб снимают:

- для определения длины пояса;

- для определения длины изделия;

- для определения ширины изделия;

- для определения ширины рукава.

Ответ: в.

- Выберите несколько вариантов правильных ответов

Измерения, величины которых записываются в половинном размере при снятии мерок.

- длины;

- высоты;

- полуобхваты.

- ширина плеча.

Ответ: а, б, г.

17.	Установите соответствие между условным обозначением и названием мерок

| Условные обозначения мерок | Названия мерок |
| --- | --- |
| 1. Сг II | а) Длина спины до талии |
| 2. Вс | б) Обхват плеча |
| 3. Сб | в) Высота сидения |
| 4. Oп | г) Полуобхват груди второй |
| 5. Дтс | д) Полуобхват талии |
| 6. Cт | e) Полуобхват бедер |
| 7. Шс | ж) Ширина спины |

Ответ: 1 - г; 2 - в; 3-е; 4-б; 5 - а; 6 - д;7 - ж.

- Выберите  правильный ответ

Мерки с мужской фигуры снимают с:

- с правой стороны;

- со стороны полочки;

- с левой стороны;

- со стороны спинки.

Ответ: в.

19.Выберите несколько вариантов правильных ответов

Приспособления, применяющиеся при контактном методе снятия мерок:

- сантиметровая лента;

- наплечник;

- булава;

- ножницы;

- метр;

- эластичная тесьма.

Ответ: а, б, е.

20. Выберите несколько вариантов правильных ответов

Мужские швейные изделия плечевой группы:

- брюки;

- мужская сорочка;

- пиджак;

- комбинезон;

- жилет.

Ответ: б; в; г; д.

- Выберите  правильный ответ

Прибавка - это:

а)	величина, необходимая при обработке изделия машинными швами, выраженная в сантиметрах и учитываемая при раскрое;

б)	величина, прибавляемая к размеру мерки на свободное облегание одежды.

Ответ: б.

- Выберите  правильный ответ

Окатом называют:

- участки спинки;

- участки полочки;

- верхнюю закругленную часть рукава;

- нижнюю часть рукава.

Ответ: в.

- Выберите несколько вариантов правильных ответов

Карманы при изготовлении швейных изделий применяют:

- в швах;

- накладные;

- прорезные;

- настрочные;

- из основной детали.

Ответ: а; б; в; д.

- Выберите несколько вариантов правильных ответов

Детали, указанные на рисунках, является:

а. полочкой с цельнокроеной планкой -1;

б. полочкой с подкройным подбортом - 2;

в. полочкой с цельнокроеным подбортом - 1;

д. полочкой с подкройной планкой - 2.

1

2

Ответ: а, г.

34. Выберите  правильный ответ

Контрольные линии на деталях кроя прокладывают стежками:

- сметочными;

- копировальными;

- прямыми;

- косыми.

Ответ: б.

35.Выберите  правильный ответ

Вид ножниц, используемый  при раскрое ткани:

- маникюрные;

- садовые;

- канцелярские;

- портновские.

Ответ: г.

26. Установите соответствие между условным обозначением и его названием

| Условные обозначения | Название |
| --- | --- |
| │←│ 5 6 7 8 _ _ _ _ _ _ _ _ 9 | а) контрольные метки |
|  | б) метка складки |
|  | в) петля |
|  | г) разрез |
|  | д) метка разреза |
|  | е) присборить |
|  | ж) линия сгиба |
|  | з) линия совмещения |
|  | и) направление долевой нити |

Ответ:  1 — д); 2 — г); 3 — в); 4 — а); 5 —б); 6- и; 7-е; 8- з; 9-ж.

- Выберите  правильный ответ

Инструмент необходимый при раскрое изделий:

  - пяльцы;

б.булавки;

в. наперсток;

г. крючок.

Ответ: б.

- Установите технологическую последовательность операции при раскладке выкройки на ткань:

- разложить мелкие детали, приколоть детали

- разложить крупные детали, приколоть детали;

- сколоть ткань булавками;

- определить долевую нить и лицевую сторону ткани;

- нанести контрольные линии и точки;

- разметить припуски на обработку;

- обвести детали по контуру.

Ответ: г; в; б; а; ж; е; д.

29. Выберите несколько вариантов правильных ответов

Важными характеристиками модели являются:

- фигура человека;

- силуэт;

- покрой;

- размер;

- полнота;

- вид ткани.

Ответ: б, в, г, д, е.

- Выберите несколько вариантов правильных ответов

Все детали изделия выкраивают с учетом:

- направления ворса;

- направление начеса;

- направления нитей основы;

- рисунка на ткани;

- величины припусков на швы;

- петельных столбиков в трикотажных полотнах.

Ответ: а; б; в; г; е.

- Выберите  правильный ответ

Долевую нить при выкраивании косой бейки располагают:

- под углом 30° к долевой нити ткани;

- поперек бейки;

- под углом 45° к долевой нити ткани;

- вдоль бейки.

Ответ: в.

- Выберите  правильный ответ

Перевод выкройки на ткань осуществляется при помощи:

- сметочных стежков;

- резца;

- копировальных стежков;

- портновского мела;

- косых стежков.

Ответ: б; в; г.

- Выберите несколько вариантов правильных ответов

Лицевую сторону ткани можно определить:

- по яркости ;

- по четкости рисунка;

- по переплетению;

- по кромке;

- по наличию блеска;

- по наличию технических узелков;

- по фактуре ткани.

Ответ: а, б, в, г, д.

- Выберите несколько вариантов правильных ответов

Подготовка выкройки фартука к раскрою выполняется по следующим операциям:

- перевод на кальку деталей выкройки;

- перевод на кальку конструктивных линий;

- обозначение направления нитей основы;

- обозначение направления нитей утка;

- обозначение названий деталей и их количества;

- обозначение величины припусков на швы;

- обозначение названий срезов и сгибов.

Ответ: а; б; в; д; е; ж.

34. Выберите  правильный ответ

Выкройка – это:

- деталь швейного изделия в натуральную величину;

- чертеж швейного изделия в натуральную величину;

- инструмент для выкраивания;

- лекало швейного изделия.

Ответ: б.

- Выберите  правильный ответ

Припуск – это:

- запас ткани для выкраивания мелких деталей;

- запас ткани на выполнение машинного шва;

- деталь швейного изделия в натуральную величину;

- линия сгиба.

Ответ: б.